# METADATI IDROGRAFIA ver. 3.1

## SPECIFICHE TECNICHE

Data di emissione:	novembre 2007

Data di revisione:	novembre 2011

Redazione:	Giovanni De Luca, Annalisa Schiavon, Alberto Tamaro
Servizio Organizzazione e Sviluppo Sistemi Informativi

Ufficio SIRA-SIT

Metadati IDROGRAFIA

Nome dataset:	Idrografia

Descrizione:	contiene vari strati informativi: layers puntuali identificano Centrali_Idroelettriche, Conca_Navigazione, Idrovore e Manufatti_Idraulici, layer areali costituiscono lo Specchio_Acqua (laghi naturali e artificiali) infine due layer lineari identificano rispettivamente i Tratti_Montani (impluvi) e Tratti_Scollegati (Regione Veneto).

Formato dati:	ESRI feature class

Nome:	Specchio_Acqua

Descrizione:	laghi, lagune e altri specchi d’acqua, naturali e artificiali presenti sul territorio della Regione Veneto; sia connessi al reticolo idrografico che non connessi.

Tipo geometrico: 	poligono

Sistema coordinate:	Gauss-Boaga, fuso Ovest

Formato dati:	ESRI FeatureClass in Geodatabase ORACLE. Esportabile in Access, shapefile, XML.

Attributi:

| Nome | Descrizione | Tipo |
| --- | --- | --- |
| OBJECTID | Codice numerico identificativo dell’oggetto | Object ID (4) |
| HYDROID | Codice numerico identificativo dell’elemento idrico | Long Integer (4) |
| NOME | Nome del corpo d’acqua | String (36) |
| SUP_HA | Superficie del corpo d’acqua in ettari | Double (8) |
| SIGNIFIC | Significatività del corpo d’acqua. Valorizzato solo per i laghi significativi ai sensi del D.Lsg 152/2006; con valore “N” per i laghi naturali, con valore “A” per i laghi artificiali | String (5) |
| NATURA | Natura del corpo d’acqua. Dominio: Natura_S Valori: Lago; 1. Stagno_Palude; 2. Torbiera; 3. Laguna_Valle; 4. Bacino Artificiale; 5. | Small Integer (2) |
| SHAPE | Rappresenta la primitiva geometrica | Polygon |

Nome dataset:	Bacini_Idrografici

Descrizione:	Suddivisione del territorio veneto in bacini idrografici con superfici dell’ordine dei 10 km2. 	Sugli elementi geografici vengono applicate opportune regole topologiche al fine di evitare 	errori di sovrapposizione (overlap) o “buchi” (gaps) tra poligoni adiacenti durante la  		digitalizzazione			.

Formato dati:	ESRI feature class

Nome:	Bacini_Veneto

Descrizione:	feature di poligoni rappresentanti le unità idrografiche elementari.

Tipo geometrico: 	poligono

Sistema coordinate:	Gauss-Boaga, fuso Ovest

Formato dati:	ESRI FeatureClass in Geodatabase ORACLE. Esportabile in Access, shapefile, XML.

Attributi:

| Nome | Descrizione | Tipo |
| --- | --- | --- |
| OBJECTID | Codice numerico identificativo dell’oggetto | Object ID (4) |
| C_BAC_TOT | Codice univoco dei Bacini | String (25) |
| REGIONE | Regione (Veneto, Friuli Venezia Giulia,…), utile in quanto alcuni poligoni rappresentano territori di Regioni limitrofe. | String (36) |
| SHAPE | Rappresenta la primitiva geometrica | Polygon |

Nome:	Chiusura_Bacino

Descrizione:	feature di punti rappresentanti le chiusure dei bacini elementari.

Tipo geometrico: 	punto

Sistema coordinate:	Gauss-Boaga, fuso Ovest

Formato dati:	ESRI FeatureClass in Geodatabase ORACLE. Esportabile in Access, shapefile, XML.

Attributi:

| Nome | Descrizione | Tipo |
| --- | --- | --- |
| OBJECTID | Codice numerico identificativo dell’oggetto | Object ID (4) |
| C_PCH_TOT | codice univoco del punto di chiusura dell’unità idrografica | String (36) |
| TIPO | indica se il punto rappresenta la chiusura di una singola unità idrografica (valore impostato a “S” = singolo) o la chiusura di più unità idrografiche (valore impostato a “M” = multiplo). | String (1) |
| JUNCTIONID | Identificativo del nodo idrico (Nodo_Accessorio) in relazione con il punto di chiusura del bacino.. Quest’ultimo premette di risalire alle informazioni idrografiche come la distanza dalla foce, la direzione del flusso, ecc. | Long Integer (4) |
| SHAPE | Rappresenta la primitiva geometrica | Point |