COMUNE DI ALBIGNASEGO

SETTORE 6°

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, PATRIMONIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.

AI SENSI DELL’ART. 50, 4° COMMA, LETT. L), L.R. N. 61/85

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO

TAVOLA 2 – REGOLAMENTO EDILIZIO: MODIFICHE

ALBIGNASEGO, Lì 09/03/2010

IL PROGETTISTA DELLA VARIANTE PARZIALE

Il Responsabile del 6° Settore

Pianificazione del Territorio

(Arch. Paolo Fetti)

__________________

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.

AI SENSI DELL’ART. 50, 4° COMMA, LETT. L), L.R. N. 61/85

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO

REGOLAMENTO EDILIZIO: MODIFICHE

Testo vigente con evidenziate le modifiche oggetto della presente variante

LEGENDA:

Testo stralciato

Testo aggiunto

Articolo 3 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

3.2	La Commissione valuta la qualità architettonica ed edilizia delle opere soggette al rilascio di permesso di costruire relativamente a fabbricati vincolati o con più di due piani, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano. Tale parere non è vincolante ai fini del rilascio del permesso di costruire.

Articolo 11 - DEFINIZIONE DI ELEMENTI URBANISTICI - EDILIZI

11.6	Superficie utile

11.6.1	Superficie utile finalizzata al calcolo del volume

Si intende la somma delle superfici di pavimento di tutti i piani, o loro porzioni, fuori terra, misurate al netto della muratura e dei vani scala, esclusi pianerottoli.

Nel computo della superficie utile vanno inclusi:

- gli attici, i sottotetti o parti di sottotetto praticabili con altezza media misurata dal pavimento all’intradosso del solaio di copertura, non inferiore a ml. 2.40, a partire da un’altezza minima di ml. 1.00;

- corpi praticabili a sbalzo chiusi;

- le logge per le loro parti rientranti oltre ml. 1.50;

- corpi a sbalzo aperti per le loro parti sporgenti oltre ml. 1.50.

Dallo stesso computo sono esclusi:

- porticati e percorsi pedonali coperti pubblici o di uso pubblico e, in genere, tutti gli elementi costitutivi di uno specifico disegno urbano;

- porticati ad uso privato in edifici residenziali fino ad una superficie complessiva contenuta entro 1/3 della superficie coperta del fabbricato limitatamente alle zone territoriali omogenee di tipo residenziale;

- n°1 autorimessa per unità abitativa della volumetria non superiore a mc. 45;

- i locali interrati;

- i sottotetti praticabili, con altezza media inferiore a ml. 2.40 a partire da una altezza minima di ml. 1.00; per sottotetto si intende il volume si intendono i volumi sovrastante l’ultimo piano degli edifici.

Art. 55 - RECINZIONI

55.3.b	entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali, artigianali o ad essi assimilabili valgono le norme di cui al punto 55.3.a; è consentita tuttavia l’altezza massima di ml. 2.50;

Articolo 59 - COPERTURE

59.3	Per ogni falda non potranno esserci più di due abbaini o in alternativa è possibile realizzare un abbaino collegato per ogni unità immobiliare., la loro larghezza interna massima dovrà essere contenuta in ml. 2,00. E’ comunque consentito l’accorpamento di due abbaini aventi le caratteristiche di cui sopra.

Articolo 93 - SCALE, ASCENSORI, RINGHIERE E PARAPETTI

93.7	E’ vietata l’apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e comunque la distanza tra i punti più vicini fra il primo l’ultimo gradino e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a ml. 0.40.

ALBIGNASEGO, Lì 09/03/2010

IL PROGETTISTA DELLA VARIANTE PARZIALE

Il Responsabile del 6° Settore

Pianificazione del Territorio

(Arch. Paolo Fetti)

__________________