c GRUPPO QUADRO CONOSCITIVO

### MATRICE c01: InfTerrBase

Tema: c0101 CartografiaBase

| classe: | c0101080 | Carta Tecnica Regionale Raster 1:10000 |
| --- | --- | --- |

Tema: c0105 Catasto

| classe: | c0105010 | Catasto |
| --- | --- | --- |

Tema: c0106 Fabbricati

| classe: | c0106010 | Anagrafe fabbricati |
| --- | --- | --- |

La classe c0107012_ReteViariaComunal, con gli assi stradali, non è stata prodotta in quanto sostituita dalla classe b0105031_Viabilita, con le aree della rete viaria comunale.

TEMA: c0101 CartografiaBase

###### classe: c0101080 Carta Tecnica Regionale Raster 1:10000

| Descrizione | Questa cartella contiene i file in formato tif georeferenziati della Carta Tecnica Regionale |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c0101080_CTRR |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | shp; mdb; dbf; xls; X; altro. |

Fonte

Regione Veneto

Note

TEMA: c0105 Catasto

###### classe: c0105010 Catasto

| Descrizione | Questa cartella contiene i file in formato dxf delle mappe catastali che coinvolgono il territorio comunale |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c0105010_Catasto |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | shp; mdb; dbf; xls; X; altro. |

Fonte

Agenzia del Territorio

Note

TEMA: c0106 Fabbricati

###### classe: c0106010 Anagrafe fabbricati

| Descrizione | Questa cartella contiene i file in formato shape di tutti i fabbricati presenti nel territorio comunale, un database in formato mdb, un file in formato dwg con la loro individuazione georeferenziata |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c0106010_AnagrafeFabbricat |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | X; shp; X; mdb; dbf; xls; X; altro. |

Fonte

Comune

Note

c GRUPPO QUADRO CONOSCITIVO

### MATRICE c03: Clima

Tema: c0301 Precipitazioni

| classe: | c0301010 | Precipitazioni mensili |
| --- | --- | --- |
| classe: | c0301020 | Numero giorni piovosi |

Tema: c0302 Temperatura

| classe: | c0302010 | Temperatura media dell’aria |
| --- | --- | --- |
| classe: | c0302020 | Valori estremi di temperatura dell’aria |

Tema: c0303 Anemologia

| classe: | c0303010 | Vento direzione media |
| --- | --- | --- |

Tema: c0304 Umidità relativa

| classe: | c0304010 | Umidità massima minima media |
| --- | --- | --- |

Tema: c0305 Radiazione solare

| classe: | c0305010 | Radiazione solare media |
| --- | --- | --- |

TEMA: c0301 Precipitazioni

###### classe: c0301010 Precipitazioni mensili

| Descrizione | Precipitazioni mensili |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c0301010_PrecipitazMensili |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | shp; mdb; dbf; X; xls; altro. |

Fonte

ARPAV

Note

TEMA: c0301 Precipitazioni

###### classe: c0301020 Numero giorni piovosi

| Descrizione | Numero di giorni piovosi |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c0301020_NumGiorniPiovosi |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | shp; mdb; dbf; X; xls; altro. |

Fonte

ARPAV

Note

TEMA: c0302 Temperatura

###### classe: c0302010 Temperatura media dell’aria

| Descrizione | Temperatura media dell’aria |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c0302010_TemperatMediaAria |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | shp; mdb; dbf; X; xls; altro. |

Fonte

ARPAV

Note

TEMA: c0302 Temperatura

###### classe: c0302020 Valori estremi di temperatura dell’aria

| Descrizione | Valori estremi di temperatura dell’aria |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c0302020_TemperatEstrAria |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | shp; mdb; dbf; X; xls; altro. |

Fonte

ARPAV

Note

TEMA: c0303 Anemologia

###### classe: c0303010 Vento direzione media

| Descrizione | Direzione media del vento |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c0303010_VentoDirezMedia |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | shp; mdb; dbf; X; xls; altro. |

Fonte

ARPAV

Note

TEMA: c0304 Umidità relativa

###### classe: c0304010 Umidità massima minima media

| Descrizione | Umidità relativa massima minima e media |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c0304010_UmiditMaxMinMedia |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | shp; mdb; dbf; X; xls; altro. |

Fonte

ARPAV

Note

TEMA: c0305 Radiazione solare

###### classe: c0305010 Radiazione solare media

| Descrizione | Radiazione solare media |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c0305010_RadiazSolareMedia |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | shp; mdb; dbf; X; xls; altro. |

Fonte

ARPAV

Note

c GRUPPO QUADRO CONOSCITIVO

### MATRICE c04: Acqua

Tema: c0401 Idrografia

| classe: | c0401027 | Rete idrografica consortile |
| --- | --- | --- |

Tema: c0409 Qualità dei servizi idrici integrati

| classe: | c0409040 | Perdite rete acquedottistica |
| --- | --- | --- |
| classe: | c0409087 | Pianta della rete acquedottistica |
| classe: | c0409097 | Pianta della rete fognaria |

TEMA: c0401 Idrografia

###### classe: c0401027 Rete idrografica consortile

| Descrizione | Questo file contiene le informazioni relative alla rete scolante del consorzio di bonifica che coinvolge il territorio comunale in formato shape |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c0401027_GrafoIdrografia |
| Primitiva Geometrica | Punto; X; Linea; Area. |
| Formato dati | X; shp; mdb; Dbf; xls; altro. |

Attributi

| Nome | Descrizione |
| --- | --- |
| C_CANALE | 1° campo: codice canale |
| COUNT | 2° campo: codice importanza canale |
| SUM_LENGTH | 3° campo: lunghezza canale |
| FIRST_FIRS | 4° campo: nome canale |

Fonte

Consorzio di Bonifica Bacchiglione

Note

TEMA: c0409 Qualità dei servizi idrici integrati

###### classe: c0409040 Perdite rete acquedottistica

| Descrizione | Percentuale delle perdite della rete acquedottistica |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c0409040_PerditaReteAcqued |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | shp; mdb; dbf; X; xls; altro. |

Fonte

Centro Veneto Servizi (ente gestore della rete)

Note

TEMA: c0409 Qualità dei servizi idrici integrati

###### classe: c0409087 Rete d’acquedotto

| Descrizione | Pianta della rete acquedottistica |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c0409087_ReteAcquedotto |
| Primitiva Geometrica | Punto; X; Linea; Area. |
| Formato dati | X; shp; mdb; dbf; xls; altro. |

Attributi

| Nome | Descrizione |
| --- | --- |
| LUNGHEZZA | 1° campo: lunghezza condotta |

Fonte

Centro Veneto Servizi (ente gestore della rete)

Note

TEMA: c0409 Qualità dei servizi idrici integrati

###### classe: c0409097 Rete fognaria

| Descrizione | Pianta della rete fognaria |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c0409097_ReteFognatura |
| Primitiva Geometrica | Punto; X; Linea; Area. |
| Formato dati | X; shp; mdb; dbf; xls; altro. |

Attributi

| Nome | Descrizione |
| --- | --- |
| Materiale | 1° campo: materiale condotta |
| Lunghezza | 2° campo: lunghezza condotta |

Fonte

Centro Veneto Servizi (ente gestore della rete)

Note

c GRUPPO QUADRO CONOSCITIVO

### MATRICE c05: Suolo Sottosuolo

Tema: c0501 Litologia

| classe: | c0501011 | Carta litologica 1:10.000 (aree) |
| --- | --- | --- |
| classe: | c0501013 | Carta litologica 1:10.000 (punti) |

Tema: c0502 Idrogeologia

| classe: | c0502011 | Carta idrogeologica 1:10.000 (aree) |
| --- | --- | --- |
| classe: | c0502012 | Carta idrogeologica 1:10.000 (linee) |
| classe: | c0502013 | Carta idrogeologica 1:10.000 (punti) |

Tema: c0503 Geomorfologia

| classe: | c0503011 | Carta geomorfologica 1:10.000 (aree) |
| --- | --- | --- |
| classe: | c0503012 | Carta geomorfologica 1:10.000 (linee) |
| classe: | c0503013 | Carta geomorfologica 1:10.000 (punti) |

Tema: c0506 Uso del suolo

| classe: | c0506031 | Copertura del suolo agricolo |
| --- | --- | --- |

Tema: c0510 Classificazione agronomica dei suoli

| classe: | c0510011 | Caratteristiche chimico-fisiche-idrauliche-morfologiche |
| --- | --- | --- |

La classe c0502171_VulnerabIdrogeol non è stata prodotta in quanto l’elaborazione di tale classe è facoltativa.

TEMA: c0501 Litologia

###### classe: c0501011 Carta litologica 1:10.000 (aree)

| Descrizione | Descrizione macroscopica e dell’affioramento con riferimento sia alle rocce che ai sedimenti nei loro vari aspetti, di composizione chimica e mineralogica, struttura e tessitura |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi | D.G.R. n. 615/1996 |
| Nome File | c0501011_CartaLitologicaA |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; X; Area. |
| Formato dati | X; shp; mdb; dbf; xls; altro. |

Attributi

| Nome | Descrizione & Dominio |  |  | Tipo Dato |  | Dimensioni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_GEO | 1° campo: chiave primaria |  |  | TESTO |  | 10 |  |
| Cod_ISTAT | 2° campo (ausiliario) – Codice ISTAT del Comune |  |  | TESTO |  | 6 |  |
| N_geo | 3° campo (ausiliario) – Campo contatore |  |  | TESTO |  | 4 |  |
| Tipo_geo | 4° campo – riprende le codifiche del campo TIPO/CODICE del documento della Direzione Geologia: grafie_quadroconoscitivoPAT_tab.xls |  |  | TESTO |  | 10 |  |
| Permeab | 5° campo – tipo di permeabilità (va riferita alle singole suddivisioni litologiche del territorio): |  |  | TESTO |  | 2 |  |
|  | 01 | rocce molto permeabili per fessurazione e carsismo | (K > 1 cm/s) |  | TESTO |  | 2 |
|  | 02 | rocce mediamente permeabili per fessurazione | (K = 1 – 10-4 cm/s) |  |  |  |  |
|  | 03 | rocce poco permeabili per fessurazione | (K = 10-4 – 10-6 cm/s) |  |  |  |  |
|  | 04 | rocce praticamente impermeabili | (K < 10-6 cm/s) |  |  |  |  |
|  | 1A | depositi molto permeabili per porosità | (K > 1 cm/s) |  |  |  |  |
|  | 2A | depositi mediamente permeabili per porosità | (K = 1 – 10-4 cm/s) |  |  |  |  |
|  | 3A | depositi poco permeabili per porosità | (K = 10-4 – 10-6 cm/s) |  |  |  |  |
|  | 4A | depositi praticamente impermeabili | (K < 10-6 cm/s) |  |  |  |  |

Fonte

Comune

Note

Da questa risorsa informativa vanno estratti gli elementi da riportare nel Gruppo Progetto Elaborato b02 Invarianti al Tema b0201 Invarianti di natura geologica ed Elaborato b03 Fragilità al Tema b0302 Aree a dissesto idrogeologico.

TEMA: c0501 Litologia

###### classe: c0501013 Carta litologica 1:10.000 (punti)

| Descrizione | Descrizione macroscopica e dell’affioramento con riferimento sia alle rocce che ai sedimenti nei loro vari aspetti, di composizione chimica e mineralogica, struttura e tessitura |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi | D.G.R. n. 615/1996 |
| Nome File | c0501013_CartaLitologicaP |
| Primitiva Geometrica | X; Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | X; shp; mdb; dbf; xls; altro. |

Attributi

| Nome | Descrizione & Dominio | Tipo Dato | Dimensioni |
| --- | --- | --- | --- |
| ID_GEO | 1° campo: chiave primaria | TESTO | 10 |
| Cod_ISTAT | 2° campo (ausiliario) – Codice ISTAT del Comune | TESTO | 6 |
| N_geo | 3° campo (ausiliario) – Campo contatore | TESTO | 4 |
| Tipo_geo | 4° campo – riprende le codifiche del campo TIPO/CODICE del documento della Direzione Geologia: grafie_quadroconoscitivoPAT_tab.xls | TESTO | 10 |

Fonte

Comune

Note

Da questa risorsa informativa vanno estratti gli elementi da riportare nel Gruppo Progetto Elaborato b02 Invarianti al Tema b0201 Invarianti di natura geologica ed Elaborato b03 Fragilità al Tema b0302 Aree a dissesto idrogeologico.

TEMA: c0502 Idrogeologia

###### classe: c0502011 Carta idrogeologica 1:10.000 (aree)

| Descrizione | Rappresentazione della distribuzione e i movimenti delle acque nel suolo nel sottosuolo e nelle rocce |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi | D.G.R. n. 615/1996 |
| Nome File | c0502011_CartaIdrogeologA |
| Primitiva Geometrica | X; Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | X; shp; mdb; dbf; xls; altro. |

Attributi

| Nome | Descrizione & Dominio | Tipo Dato | Dimensioni |
| --- | --- | --- | --- |
| ID_GEO | 1° campo: chiave primaria | TESTO | 10 |
| Cod_ISTAT | 2° campo (ausiliario) – Codice ISTAT del Comune | TESTO | 6 |
| N_geo | 3° campo (ausiliario) – Campo contatore | TESTO | 4 |
| Tipo_geo | 4° campo – riprende le codifiche del campo TIPO/CODICE del documento della Direzione Geologia: grafie_quadroconoscitivoPAT_tab.xls | TESTO | 10 |

Fonte

Comune

Note

Da questa risorsa informativa vanno estratti gli elementi da riportare nel Gruppo Progetto Elaborato b02 Invarianti al Tema b0201 Invarianti di natura geologica ed Elaborato b03 Fragilità al Tema b0302 Aree a dissesto idrogeologico.

TEMA: c0502 Idrogeologia

###### classe: c0502012 Carta idrogeologica 1:10.000 (linee)

| Descrizione | Rappresentazione della distribuzione e i movimenti delle acque nel suolo nel sottosuolo e nelle rocce |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi | D.G.R. n. 615/1996 |
| Nome File | c0502012_CartaIdrogeologL |
| Primitiva Geometrica | Punto; X; Linea; Area. |
| Formato dati | X; shp; mdb; dbf; xls; altro. |

Attributi

| Nome | Descrizione & Dominio | Tipo Dato | Dimensioni |
| --- | --- | --- | --- |
| ID_GEO | 1° campo: chiave primaria | TESTO | 10 |
| Cod_ISTAT | 2° campo (ausiliario) – Codice ISTAT del Comune | TESTO | 6 |
| N_geo | 3° campo (ausiliario) – Campo contatore | TESTO | 4 |
| Tipo_geo | 4° campo – riprende le codifiche del campo TIPO/CODICE del documento della Direzione Geologia: grafie_quadroconoscitivoPAT_tab.xls | TESTO | 10 |

Fonte

Comune

Note

Da questa risorsa informativa vanno estratti gli elementi da riportare nel Gruppo Progetto Elaborato b02 Invarianti al Tema b0201 Invarianti di natura geologica ed Elaborato b03 Fragilità al Tema b0302 Aree a dissesto idrogeologico.

TEMA: c0502 Idrogeologia

###### classe: c0502013 Carta idrogeologica 1:10.000 (punti)

| Descrizione | Rappresentazione della distribuzione e i movimenti delle acque nel suolo nel sottosuolo e nelle rocce |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi | D.G.R. n. 615/1996 |
| Nome File | c0502013_CartaIdrogeologP |
| Primitiva Geometrica | X; Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | X; shp; mdb; dbf; xls; altro. |

Attributi

| Nome | Descrizione & Dominio | Tipo Dato | Dimensioni |
| --- | --- | --- | --- |
| ID_GEO | 1° campo: chiave primaria | TESTO | 10 |
| Cod_ISTAT | 2° campo (ausiliario) – Codice ISTAT del Comune | TESTO | 6 |
| N_geo | 3° campo (ausiliario) – Campo contatore | TESTO | 4 |
| Tipo_geo | 4° campo – riprende le codifiche del campo TIPO/CODICE del documento della Direzione Geologia: grafie_quadroconoscitivoPAT_tab.xls | TESTO | 10 |

Fonte

Comune

Note

Da questa risorsa informativa vanno estratti gli elementi da riportare nel Gruppo Progetto Elaborato b02 Invarianti al Tema b0201 Invarianti di natura geologica ed Elaborato b03 Fragilità al Tema b0302 Aree a dissesto idrogeologico.

TEMA: c0503 Geomorfologia

###### classe: c0503011 Carta geomorfologica 1:10.000 (aree)

| Descrizione | Rappresentazione e classificazione delle forme del terreno nei loro rapporti con la litologia e le strutture geologiche con individuazione dei processi che hanno generato tali forme e delle tendenze evolutive in atto nel paesaggio. |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi | D.G.R. n. 615/1996 |
| Nome File | c0503011_CartaGeomorfologA |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; X; Area. |
| Formato dati | X; shp; mdb; dbf; xls; altro. |

Attributi

| Nome | Descrizione & Dominio | Tipo Dato | Dimensioni |
| --- | --- | --- | --- |
| ID_GEO | 1° campo: chiave primaria | TESTO | 10 |
| Cod_ISTAT | 2° campo (ausiliario) – Codice ISTAT del Comune | TESTO | 6 |
| N_geo | 3° campo (ausiliario) – Campo contatore | TESTO | 4 |
| Tipo_geo | 4° campo – riprende le codifiche del campo TIPO/CODICE del documento della Direzione Geologia: grafie_quadroconoscitivoPAT_tab.xls | TESTO | 10 |

Fonte

Comune

Note

Da questa risorsa informativa vanno estratti gli elementi da riportare nel Gruppo Progetto Elaborato b02 al Tema b0201 Invarianti di natura geologica ed Elaborato b03 Fragilità al Tema b0302 Aree a dissesto idrogeologico.

TEMA: c0503 Geomorfologia

###### classe: c0503012 Carta geomorfologica 1:10.000 (linee)

| Descrizione | Rappresentazione e classificazione delle forme del terreno nei loro rapporti con la litologia e le strutture geologiche con individuazione dei processi che hanno generato tali forme e delle tendenze evolutive in atto nel paesaggio. |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi | D.G.R. n. 615/1996 |
| Nome File | c0503012_CartaGeomorfologL |
| Primitiva Geometrica | Punto; X; Linea; Area. |
| Formato dati | X; shp; mdb; dbf; xls; altro. |

Attributi

| Nome | Descrizione & Dominio | Tipo Dato | Dimensioni |
| --- | --- | --- | --- |
| ID_GEO | 1° campo: chiave primaria | TESTO | 10 |
| Cod_ISTAT | 2° campo (ausiliario) – Codice ISTAT del Comune | TESTO | 6 |
| N_geo | 3° campo (ausiliario) – Campo contatore | TESTO | 4 |
| Tipo_geo | 4° campo – riprende le codifiche del campo TIPO/CODICE del documento della Direzione Geologia: grafie_quadroconoscitivoPAT_tab.xls | TESTO | 10 |

Fonte

Comune

Note

Da questa risorsa informativa vanno estratti gli elementi da riportare nel Gruppo Progetto Elaborato b02 al Tema b0201 Invarianti di natura geologica ed Elaborato b03 Fragilità al Tema b0302 Aree a dissesto idrogeologico.

TEMA: c0503 Geomorfologia

###### classe: c0503013 Carta geomorfologica 1:10.000 (punti)

| Descrizione | Rappresentazione e classificazione delle forme del terreno nei loro rapporti con la litologia e le strutture geologiche con individuazione dei processi che hanno generato tali forme e delle tendenze evolutive in atto nel paesaggio. |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi | D.G.R. n. 615/1996 |
| Nome File | c0503013_CartaGeomorfologP |
| Primitiva Geometrica | X; Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | X; shp; mdb; dbf; xls; altro. |

Attributi

| Nome | Descrizione & Dominio | Tipo Dato | Dimensioni |
| --- | --- | --- | --- |
| ID_GEO | 1° campo: chiave primaria | TESTO | 10 |
| Cod_ISTAT | 2° campo (ausiliario) – Codice ISTAT del Comune | TESTO | 6 |
| N_geo | 3° campo (ausiliario) – Campo contatore | TESTO | 4 |
| Tipo_geo | 4° campo – riprende le codifiche del campo TIPO/CODICE del documento della Direzione Geologia: grafie_quadroconoscitivoPAT_tab.xls | TESTO | 10 |

Fonte

Comune

Note

Da questa risorsa informativa vanno estratti gli elementi da riportare nel Gruppo Progetto Elaborato b02 al Tema b0201 Invarianti di natura geologica ed Elaborato b03 Fragilità al Tema b0302 Aree a dissesto idrogeologico.

TEMA: c0506 Uso del Suolo

###### classe: c0506031 Copertura del suolo agricolo

| Descrizione | Superficie agricola in ambiente coltivato e ambienti semi-naturali |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c0506031_CopSuoloAgricolo |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; X; Area. |
| Formato dati | X; shp; mdb; dbf; xls; altro. |

Attributi

| Nome | Descrizione & Dominio | Tipo Dato | Dimensioni |
| --- | --- | --- | --- |
| ID_SUOLO | 1° campo: chiave primaria | TESTO | 15 |
| Cod_ISTAT | 2° campo (ausiliario) – Codice ISTAT del Comune | TESTO | 6 |
| TipoUSuolo | 3° campo (ausiliario) – definizione del tipo di uso el suolo come da legenda di Corine Land Cover fino al livello 5: Cod; TipoUsoSuolo. 21110; Seminativi non irrigui (1). 21210; Seminativi in aree irrigue (2). 21132; Tare ed Incolti (terreno abbandonato). 21141; Colture orticole in pieno campo. 21142; Colture orticole in serra o sotto plastica. 21300; Risaie. 22100; Vigneti. 22200; Frutteti e frutti minori (3). 22300; Oliveti. 22410; Arboricoltura da legno. 22420; Pioppeti in coltura. 23100; Prati stabili. 21400; Colture temporanee associate a colture permanenti. 24200; Sistemi colturali e particellari complessi. 24300; Territori agrari con vegetazione naturale. 24400; Territori agro-forestali. 32100; Pascolo naturale, esclusi malghe e annessi. 32200; Lande e cespuglieti. 33100; Spiaggie, dune e sabbie. 33200; Rocce nude, piste da sci e linee di impianti di risalita. 33300; Aree con vegetazione rada. 33400; Aree percorse da incendi. 33500; Ghiacciai e nevi perenni. 41100; Ambienti umidi fluviali. 41120; Ambienti umidi lacuali. 41300; Torbiere. 42100; Paludi salmastre. 42200; Saline. 42300; Zone intertidali. 51100; Corsi d’acqua, canali e idrovore. 51200; Bacini d’acqua. 52100; Lagune litoranee. 52200; Estuari. 52300; Mari e oceani. 61100; Gruppo arboreo (4). 61200; Filare (4). 61300; Fascia tampone (4). | TESTO | 5 |
| N_USuolo | 4° campo (ausiliario) - | TESTO | 4 |

Fonte

Comune, con l’utilizzo dell’Ortofoto (c0102030_OrtofotoNR2003, aggiornata in seguito al 2006) e successiva verifica sul campo, obbligatoria.

Note

Definizioni:

(1) la classe 21100 Sminativi comprende solo:

21110 (Colture erbacee primaverili-estive in aree non irrigue);

21120 (Colture erbacee autunnali-invernali in aree non irrigue);

Vanno comprese, inoltre, le Superfici messe a riposo soggette a regime d’aiuto e non.

(2) la classe 21200 Seminativi comprende solo:

21210 (Colture erbacee primaverili-estive in aree irrigue);

21220 (Colture erbacee autunnali-invernali in aree irrigue);

Vanno comprese, inoltre, le Superfici messe a riposo soggette a regime d’aiuto e non.

(3) la classe 22200 Fruttati e frutti minori comprende anche la classe 22450 (Castagneti da frutto).

(4) queste classi non sono classificate dal Corine Land Cover.

c GRUPPO QUADRO CONOSCITIVO

### MATRICE c06: Biodiversità

Tema: c0601 Sistemi ecorelazionali

| classe: | c0601011 | Sistemi ecorelazionali |
| --- | --- | --- |
| classe: | c0601025 | Specie flora e fauna |

Tema: c0602 Pressione Antropica

| classe: | c0602025 | Piano faunistico venatorio Padova |
| --- | --- | --- |

Non si è potuta produrre la classe c0601023_SpecieFloraFauna in quanto non si sono trovati dati a riguardo con dettaglio comunale; in parziale sostituzione è stata prodotta la classe c0601025_SpecieFloraFauna che contiene il “Rapporto stato ambiente 2006 Provincia di Padova”, con indicazioni delle specie di flora e fauna presenti sul territorio provinciale.

TEMA: c0601 Sistemi Ecorelazionali

###### classe: c0601025 Specie flora e fauna

| Descrizione | Rapporto stato ambiente 2006 Provincia di Padova, con indicazioni delle specie di flora e fauna presenti sul territorio provinciale. |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c0601025_SpecieFloraFauna |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | shp; mdb; dbf; xls; X; altro. |

Fonte

Provincia

Note

TEMA: c0602 Pressione Antropica

###### classe: c0602025 Piano faunistico venatorio Padova

| Descrizione | Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Padova 2007-2012 |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c0602025_PFV_Padova |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | shp; mdb; dbf; xls; X; altro. |

Fonte

Provincia

Note

c GRUPPO QUADRO CONOSCITIVO

### MATRICE c07: Paesaggio

La classe c0702011_RelazSettProdutt non è stata prodotta, in quanto facoltativa.

c GRUPPO QUADRO CONOSCITIVO

### MATRICE c08: Patrimonio culturale e architettonico

Tema: c0802 Patrimonio insediativo storico sparso

| classe: | c0802035 | Decreti di vincolo |
| --- | --- | --- |
| classe: | c0802045 | Documentazione vincoli in corso |

La classe c0801031_CentriStoricMin non è stata prodotta in quanto nel territorio comunale non è presente alcun centro storico minore.

TEMA: c0802 Patrimonio insediativo storico sparso

###### classe: c0802035 Decreti di vincolo

| Descrizione | Decreti di vincolo |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c0802035_DecrVincol |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | Shp; mdb; dbf; xls; X; altro. |

Fonte

Sovrintendenza

Note

TEMA: c0802 Patrimonio insediativo storico sparso

###### classe: c0802045 Documentazione vincoli in corso

| Descrizione | Documentazione vincoli in corso |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c0802045_VincolInCorso |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | Shp; mdb; dbf; xls; X; altro. |

Fonte

Sovrintendenza

Note

c GRUPPO QUADRO CONOSCITIVO

### MATRICE c09: Inquinanti fisici

Tema: c0904 Rumore

| classe: | c0904020 | Classi Zonizzazione Acustica |
| --- | --- | --- |

TEMA: c0904 Rumore

###### classe: c0904020 ClassiZonizzAcustica

| Descrizione | Territorio ricadente in ciascuna classe definita dal piano di zonizzazione acustica |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi | D.P.C.M. 1 marzo 1991 e Legge 447/1995 |
| Nome File | c0904020_ClassiZonizzAcust |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | shp; mdb; dbf; X; xls; altro. |

Fonte

Comune

Note

c GRUPPO QUADRO CONOSCITIVO

### MATRICE c10: Economia società

Tema: c1013 Mobilità

| classe: | c1013070 | Estensione rete Trasporto Pubblico Locale |
| --- | --- | --- |
| classe: | c1013080 | Estensione piste ciclabili |
| classe: | c1013110 | Superficie a parcheggio |

La classe c1013090_EstZTL non è stata prodotta perché non è presente alcuna Zona a Traffico Limitato nel territorio comunale.

La classe c1016161_StrutProduttive non è stata prodotta perché non sono stati rilevati allevamenti intensivi con riferimento all’allegato A alla D.G.R.V. n. 856 del 25/06/2012 e alla D.G.R.V. n. 3178/2004 (ulteriori indicazioni nella relazione agronomica al paragrafo B.2.3, pag. 18).

TEMA: c1013 Mobilita

###### classe: c1013070 Estensione rete Trasporto Pubblico Locale

| Descrizione | Estensione rete trasporto pubblico locale |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c1013070_EstReteTPL |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | shp; mdb; dbf; X; xls; altro. |

Fonte

Comune

Note

TEMA: c1013 Mobilita

###### classe: c1013080 Estensione piste ciclabili

| Descrizione | Estensione piste ciclabili |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c1013080_EstPisteCiclabili |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | shp; mdb; dbf; X; xls; altro. |

Fonte

Comune

Note

TEMA: c1013 Mobilita

###### classe: c1013110 Superficie a parcheggio

| Descrizione | Superficie a parcheggio in m2 |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c1013110_SupParcheggi |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | shp; mdb; dbf; X; xls; altro. |

Fonte

Comune

Note

c GRUPPO QUADRO CONOSCITIVO

### MATRICE c11: Pianificazione Vincoli

Tema: c1103 Pianificazione territoriale vigente

| classe: | c1103030 | Piani di settore provinciali |
| --- | --- | --- |
| classe: | c1103085 | Aree naturalistiche minori |

Tema: c1104 Pianificazione urbanistica vigente

| classe: | c1104030 | Piano Urbano del Traffico |
| --- | --- | --- |
| classe: | c1104050 | Piano di classificazione acustica |

La classe c1104040_PianoIlluminazPub non è stata prodotta in quanto il Comune non ha ancora redatto un Piano di Illuminazione Pubblica.

La classe c1104091_AttivitaImproprie non è stata prodotta in quanto, come puntualmente specificato negli atti di indirizzo, tale classe va prodotta in sede di P.I. e non di P.A.T..

Non è stata aggiornata la c1102171_VinDesAgroSilvPas in quanto è stato accertato, in data 24 luglio 2014 presso l’archivio commissariale con sede in Venezia Campo S. Maria Formosa, l’inesistenza di terreni ad uso civico all’interno del territorio comunale.

TEMA: c1103 Pianificazione territoriale vigente

###### classe: c1103030 Piani di settore provinciale

| Descrizione | Piani di settore provinciali, PTCP approvato |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c1103030_PianiSettoreProv |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | X; shp; mdb; dbf; X; xls; X; altro. |

Fonte

Provincia di Padova

Note

TEMA: c1103 Pianificazione territoriale vigente

###### classe: c1103085 Aree Naturalistiche Minori della Regione Veneto

| Descrizione | Aree Naturalistiche Minori della Regione Veneto |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c1103085_AreeNatMinVeneto |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | shp; mdb; dbf; xls; X; altro. |

Fonte

ARPAV in collaborazione con la Regione Veneto

Note

TEMA: c1104 Pianificazione urbanistica vigente

###### classe: c1104030 Piano Urbano del Traffico

| Descrizione | Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c1104030_PUT |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | shp; mdb; dbf; xls; X; altro. |

Fonte

Comune

Note

TEMA: c1104 Pianificazione urbanistica vigente

###### classe: c1104050 Piano di classificazione acustica

| Descrizione | Piano di classificazione acustica |
| --- | --- |
| Rif. Legislativi |  |
| Nome File | c1104050_PianoClassifAcust |
| Primitiva Geometrica | Punto; Linea; Area. |
| Formato dati | shp; mdb; dbf; xls; X; altro. |

Fonte

Comune

Note